Mikołajki Pomorskie, dn. 05.02.2026 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W USTALENIU SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający:

Gmina Mikołajki Pomorskie,

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

NIP 579-22-10-163, REGON 170747862

tel. 536 064 257

e-mail: projekty@mikolajkipomorskie.pl, sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zapytania jest dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich.

- Gmina Mikołajki Pomorskie realizuje projekt pn.: „Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich”

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021–2027,
Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza,

Działanie 2.9: Przystosowanie do zmian klimatu,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

- Dostarczony sprzęt strażacki musi posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz świadectwa zgodności potwierdzające spełnianie norm obowiązujących w Unii Europejskiej, w szczególności norm dotyczących sprzętu ochrony przeciwpożarowej i ratowniczego (m.in. PN-EN). Sprzęt musi być całkowicie bezpieczny w użytkowaniu i posiadać wymagane prawem dopuszczenia do obrotu oraz stosowania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Wymagane są w szczególności: certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa badań i dopuszczenia CNBOP-PIB, które umożliwiają wykorzystanie sprzętu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny służby w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa | Ilość (sztuk) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podpory stabilizacyjne | 2 | Podpory do stabilizacji pojazdów, wyposażone w pas napinający, kołowrotek oraz podstawę antypoślizgową. Maksymalne obciążenie osiowe min. 16 kN. Wymagane dopuszczenie CNBOP i zgodność z normami PN-EN. Urządzenia równoważne. |
| 2. | Najaśnica przenośna | 1 | Przenośny system oświetleniowy LED z możliwością regulacji mocy i kąta świecenia, wyposażony w tryb punktowy i szerokokątny. Czas pracy min. 2 h przy pełnej mocy, strumień świetlny min. 8000 lumenów. Klasa ochrony IP54 lub wyższa. Urządzenie równoważne. |
| 3. | Plecak – zestaw medyczny | 1 | Zestaw ratowniczy w plecaku, przeznaczony do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, zawierający m.in. sprzęt do udrażniania dróg oddechowych, resuscytacji, tlenoterapii, tamowania krwotoków, opatrywania ran i oparzeń, unieruchamiania złamań oraz ochrony osobistej. Zgodny z wytycznymi KSRG, wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP. Zestaw równoważny. |
| 4. | Uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz teleskopowy | 1 | Narzędzie hydrauliczne do rozpierania elementów konstrukcyjnych, z regulacją długości. Maksymalne ciśnienie robocze min. 700 bar, siła rozpierania min. 200 kN. Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP. Urządzenie równoważne. |
| 5. | Wielofunkcyjne narzędzie do wejść siłowych | 1 | Narzędzie ratownicze umożliwiające m.in. cięcie, rozpieranie, podważanie, klinowanie i wyważanie. Minimalna siła rozpierania 30 kN. Wymagane dopuszczenie CNBOP. Urządzenie równoważne. |
| 6. | Pompa zanurzeniowa | 1 | Pompa elektryczna zasilana 230 V, umożliwiająca wypompowywanie wody zanieczyszczonej. Minimalna wydajność 600 l/min przy 1 bar. Klasa ochrony IP68. Wymagane dopuszczenie CNBOP. Urządzenie równoważne. |
| 7. | Agregat prądotwórczy | 1 | Przenośny trójfazowy agregat prądotwórczy o mocy min. 7 kVA, z zabezpieczeniem przeciążeniowym i czujnikiem poziomu oleju. Wyposażony w gniazda 230 V i 400 V, zgodny z wymaganiami PSP i OSP. Urządzenie równoważne. |
| 8. | Suszarka do węży | 1 | Urządzenie do suszenia węży pożarniczych, zasilanie trójfazowe 400 V, wyposażone w nagrzewnicę, wentylator i zabezpieczenia termiczne. Możliwość suszenia jednocześnie min. 3 węży (2x75, 1x52). Urządzenie równoważne. |
| 9. | Szafa do suszenia ubrań z ozonowaniem | 1 | Szafa susząca do ubrań ochronnych strażackich z funkcją ozonowania, przeznaczona do jednoczesnego suszenia min. 6 kompletów ubrań. Wyposażona w system grzewczy i generator ozonu. Wymagane dopuszczenie CNBOP. Urządzenie równoważne. |
| 10. | Defibrylator AED/manualny | 1 | Defibrylator z trybem półautomatycznym AED i manualnym, z możliwością regulacji energii defibrylacji w zakresie 150–360 J, wyposażony w ekran LCD, komunikaty głosowe i możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych. Zgodny z normą PN-EN 60601 oraz posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP. Urządzenie równoważne. |
| 11. | Detektor wielogazowy | 1 | Przenośny detektor gazów umożliwiający wykrywanie min. 4 rodzajów gazów niebezpiecznych (O2, CO, H2S, LEL). Wyposażony w sygnalizację optyczną, akustyczną i wibracyjną. Zgodny z normą PN-EN 60079. Urządzenie równoważne. |
| 12. | Skafander lodowo-ratowniczy | 4 | Suchy skafander lodowo-ratowniczy wykonany z materiału wodoodpornego, chroniący użytkownika przed kontaktem z wodą. Wyposażony w elementy odblaskowe, kieszenie, kryzy uszczelniające oraz buty zintegrowane z nogawkami. Zgodny z normą PN-EN ISO 15027. Urządzenie równoważne. |
| 13. | Ubranie lekkie ochronne | 10 | Komplet odzieży lekkiej strażackiej (kurtka i spodnie), o ergonomicznym kroju, wyposażone w elementy odblaskowe, wzmocnienia na kolanach i łokciach oraz kieszenie na osprzęt. Spełnia wymagania norm PN-EN 15614 i PN-EN 15384. Ubranie równoważne. |
| 14. | Ubranie specjalne 2-częściowe | 5 | Ubranie specjalne strażackie składające się z kurtki i spodni, czterowarstwowe, wykonane z tkanin aramidowych, zapewniające ochronę przed płomieniem i wysoką temperaturą. Spełnia wymagania normy PN-EN 469. Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP. Ubranie równoważne. |
| 15. | Hełm strażacki | 7 | Hełm ochronny dla strażaków z przyłbicą i osłoną karku, o regulowanym obwodzie głowy. Spełnia wymagania norm PN-EN 443, PN-EN 16471, PN-EN 16473 i posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP. Urządzenie równoważne. |
| 16. | Buty strażackie | 10 | Obuwie specjalne strażackie z membraną wodoodporną, stalowym pod noskiem i wkładką antyprzebiciową. Podeszwa odporna na wysoką temperaturę, oleje i benzynę. Spełnia normę PN-EN 15090. Wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP. Buty równoważne. |
| 17. | Aparat powietrzny | 4 | Aparat powietrzny ochrony dróg oddechowych z butlą stalową o pojemności min. 6 litrów i ciśnieniu 300 bar, wyposażony w maskę pełno twarzową, reduktor i sygnalizator niskiego ciśnienia. Zgodny z normą PN-EN 137 oraz posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP. Urządzenie równoważne. |

IV.   Sposób przygotowania i złożenia informacji

- Cenę w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej (PLN – polskich złotych);

- Cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia;

- Informację w formie skanu należy przesłać do Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie drogą elektroniczną na adres: projekty@mikolajkipomorskie.pl w terminie do dnia 13.02.2026 r. lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie.

- Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pani Iwona Marcinkowska, telefon: 536 170 598, adres email: projekty@mikolajkipomorskie.pl, Pani Iwona Kolińska, telefon 536170598, adres email: edukacja@mikolajkipomorskie.pl.